ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 09 | января | 2025 года | г. Благодарный | № | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении  Правил землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным    законом    от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 24 июля 2018 года № 152 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 14 апреля 2020 года № 332, от 30 марта 2021 года № 414, от  24 марта 2023 года № 61, от 17 июля 2023 года №80), постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 09 августа 2024 года № 1043 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края», постановлением Главы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 25 апреля 2024 года № 541 «О подготовке проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования: проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края», распоряжением Главы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 28 октября 2024 года № 33-р «О назначении публичных слушаний по проекту Правила землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края», с учетом протокола публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и заключения о результатах публичных слушаний, проведенных постоянно действующей комиссией по землепользованию и застройке на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

- Считать утратившими силу постановления:

2.1. Администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от:

26 ноября 2021 года №1278 «Об утверждении правил землепользования и застройки Благодарненского городского округа Ставропольского края»

27 марта 2023 года № 328 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 ноября 2021 года № 1278»;

03 августа 2023 года № 854 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 ноября 2021 года № 1278»;

17 октября 2023 года №1122 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 ноября 2021 года № 1278».

2.2. Администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от  28 декабря 2023 года № 1502 ««О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 ноября 2021 года № 1278».

3. Управлению архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального круга Ставропольского края (Субботина) разместить настоящее постановление в федеральной государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и на официальном сайте администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника финансового управления администрации Благодарненского  муниципального  округа  Ставропольского края Кузнецову Л.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования

| Глава Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | А.И. Теньков |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 09 января 2025 года № 02 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Часть I. Порядок применений и внесения изменений в правила землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Глава 1. Предмет регулирования Правил землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Статья 1. Основные понятия и термины, и их определения, используемые в Правилах землепользования и застройки

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

- градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

- правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

- красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

- линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

- некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

- деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

- объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

- границы земельного участка - определяются по результатам проекта межевания, а также на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

- подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Она осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- элемент планировочной структуры - часть территории поселения, муниципального округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- подготовка проекта планировки территории– подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Статья 2. Общее положение

Правила землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее - Правила) являются документом градостроительного зонирования Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, Генеральным планом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Правила подготовлены с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного Совета депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от  23 ноября 2021 года № 452 (далее - Генеральный план Благодарненского муниципального округа Ставропольского края), требований технических регламентов, результатов публичных слушаний (общественных обсуждений) и предложений заинтересованных лиц.

Настоящие Правила вводят в Благодарненском городском округе систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального округа на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для: защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по приобретению в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, прав на эти участки, в части разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства при условии, что объекты капитального строительства созданы до вступления в силу настоящих Правил.

Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Статья 3. Цели разработки Правил

Правила разрабатываются в целях:

создания условий для устойчивого развития территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создания условий для планировки территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.

Глава 2. Регулирование землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края органами местного самоуправления Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Отношения в области градостроительной деятельности регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» и иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края и Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

- Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешенного использования;

- условно разрешенные виды использования;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

- Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

- Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами для территориальных зон при условии соблюдения технических регламентов.

- Выбор основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

- Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- В случаях, если земельный участок и (или) объект капитального строительства расположен на территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется или для которой градостроительный регламент не устанавливается, изменение вида его разрешенного использования осуществляется в соответствии с Федеральными законами.

- Использование земельного участка и (или) объекта капитального строительства с условно разрешенным видом использования допускается после предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования).

Глава 4. Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

4.1. На публичные слушания выносятся:

1) проекты генеральных планов, за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс).

2) проекты правил землепользования и застройки, за исключением случаев, установленных частью 3 статьи 31 Градостроительного кодекса.

В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса заключения комиссии не требуются.

3) проекты правил благоустройства.

4) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из вышеуказанных утвержденных документов.»;

4.2. На общественные обсуждения выносятся:

1) проекты планировки территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 22 статьи 45, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса.

2) проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса;

3) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из вышеуказанных утвержденных документов;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, за исключением случаев, установленных частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

6) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на которых расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.

5. Общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

  - Организация и проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и нормативными правовыми актами Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, с учетом положений статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Организация и проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и нормативными правовыми актами Благодарненского муниципального округа Ставропольского края с учетом положений статей 51, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Публичные слушания по проекту генерального плана Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, проекту внесения изменений в генеральный план Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Организация и проведение публичных слушаний по проекту генерального плана Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, проекту внесения изменений в генеральный план Благодарненского муниципального округа Ставропольского края осуществляется в соответствии с Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и нормативными правовыми актами Благодарненского муниципального округа Ставропольского края с учетом положений статей 51, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Публичные слушания по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в порядке, определяемом уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации Кодекса и с частями 13 и 14 статьи 31. Порядка подготовки проекта правил землепользования и застройки.

8. Публичные слушания по проектам планировки территорий и (или) проектам межевания территорий и проектам о внесении изменений в них

Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территорий и (или) проектам межевания территорий и проектам о внесении изменений в них осуществляется в соответствии с Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и нормативными правовыми актами Благодарненского муниципального округа Ставропольского края с учетом положений статей 51, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Подготовка документации по планировке территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Благодарненского муниципального округа Ставропольского края с учетом положений и с учетом положений статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Глава 6. Внесение изменений в правила землепользования и застройки

Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии   со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования, карты градостроительного зонирования с границами зон с особыми условиями использования территорий либо градостроительных регламентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 1. Полномочия по предоставлению земельных участков, обмену земельных участков, установлению сервитута, перераспределению земель, предоставлению разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления и установления сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

- Полномочия по предоставлению земельных участков, обмену земельных участков, установлению сервитута, перераспределению земель, предоставлению разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления и установления сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, осуществляется уполномоченными органами администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

- Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется лицу в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование в соответствии с Правилами землепользования и застройки, принятыми представительными органами местного самоуправления муниципальных образований, входившими в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, действовавшими до дня вступления в силу настоящих Правил, на основании заявления о предоставлении без проведения торгов земельного участка, если предоставление такого земельного участка лицу предусмотрено решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятым до вступления в силу настоящих Правил, но не позднее истечения двух лет со дня принятия указанного решения.

- Земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности и в отношении которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в течение двух лет со дня принятия этого решения не может быть предметом аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, и не может быть предоставлен без проведения торгов лицу, если оно не указанно в этом решении.

- В случае, если до дня вступления в силу настоящих Правил органом государственной власти или администрацией Благодарненского муниципального округа в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации опубликовано извещение о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или торгов (конкурса, аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка либо сообщение о наличии предлагаемых для передачи в аренду и (или) в собственность, находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, предоставление таких земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки, принятыми представительными органами местного самоуправления муниципальных образований, входившими в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, действовавшими до дня вступления в силу настоящих Правил.

- В случае, если до дня вступления в силу настоящих Правил органом государственной власти или администрацией Благодарненского муниципального округа принято решение об утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, предоставление такого земельного участка осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки, принятыми представительными органами местного самоуправления муниципальных образований, входившими в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, действовавшими до дня вступления в силу настоящих Правил, но не позднее истечения двух лет со дня принятия указанного решения.

- В случае, если в отношении земельного участка осуществлен государственный кадастровый учет до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции на земельных участках в целях проведения аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договоров аренды таких земельных участков определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки, принятыми представительными органами местного самоуправления муниципальных образований, входившими в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, действовавшими до дня вступления в силу настоящих Правил.

- В случае, если арендатор земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, имеет право на заключение нового договора аренды без проведения торгов в порядке, установленном подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты настоящих Правил не подлежат применению.

- В случае, если арендатор земельного участка имеет право на заключение нового договора аренды без проведения торгов в порядке, установленном подпунктом 32 пункта 2, пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты настоящих Правил не подлежат применению.

9. Ограничения, связанные с образованием земельных участков в соответствии с предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков, установленными градостроительными регламентами соответствующих территориальных зон настоящих Правил, не распространяются на случаи образования земельных участков, которые находятся в  пользовании граждан, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности, на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации.

10. Ограничения, связанные с образованием земельных участков в соответствии с предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков, установленными градостроительными регламентами соответствующих территориальных зон настоящих Правил, не распространяются на случаи переоформления ранее возникших прав пользования земельными участками в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

    - Статья 2. Определение и порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5.3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

- Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

  - объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

  - объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

  - объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

  - объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

  - иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

- Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

- Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

    - 6. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

    - Статья 3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства

- Принятые решения, регламентирующие вопросы согласования внешнего облика объектов, позволяют сохранить авторский замысел архитектурного объекта и обеспечивают комплексное решение существующей архитектурной среды, формирование целостного архитектурно-эстетического облика города, и, как следствие, позволяют повысить качество городской среды и инвестиционную привлекательность территории города.

- Предметом архитектуры градостроительного облика объектов капитального строительства являются:

цокольная часть здания;

наружные стены;

оформление оконных и дверных проемов;

декоративные ограждения консолей, балконов, лоджий, веранд, декоративных выступов;

цветовое решение кровли, мансарды;

парапеты, аттиковые стенки, лепнина, тяги, пилястры, щипцовые элементы, маскароны, фризы, венчающие промежуточные карнизы.

- В целях сохранения, эксплуатации и дальнейшего развития городской среды при проведении строительных, восстановительных, ремонтных работ, работ по благоустройству и размещению некапитальных объектов, малых архитектурных форм в пределах территорий города Благодарного, где установлен регламент архитектурно-градостроительного облика,  необходимо придерживаться указанных в правилах землепользования и застройки требований.

- К территории соблюдения регламента относятся: ул. Первомайская (от ул. Однокозова до ул. Вокзальная), ул. Свобода (от пер. Безымянный до пер. Кочубея), пер. Школьный (от автомобильной дороги Светлоград – Благодарный – Буденновск до ул. Однокозова), ул. Вокзальная (от пер. Кочубея до пер. Ветеринарный).

- Зона действия регламента архитектурно-градостроительного облика отображена в картографической части правил землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (приложения 3-5).

- Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства устанавливаются правилами землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (размеры объекта капитального строительства, местоположение в границах земельного участка, минимальные и максимальные отступы, определяющие допустимое размещение объекта капитального строительства).

- Требования к оформлению фасадов и цоколей:

палитра рекомендуемых цветов основной плоскости фасада в соответствии с палитрой RAL Design: цвета (ННН) 000–080 с яркостью (LL) 10–50 и насыщенностью (CC) 00–40; цвета (ННН) 095–095 с яркостью (LL) 90–90 и насыщенностью (CC) 20–59; цвета (ННН) 260–260 с яркостью (LL) 30–40 и насыщенностью (CC) 05–30 (приложение 1):

ограничено использование чрезмерно насыщенных оттенков;

ограничено использование чрезмерно темных оттенков;

запрещено использование материалов фасадов и цоколей: пластиковая плитка, тонированное непрозрачное стекло черного и насыщенных темных оттенков;

рекомендованы материалы фасадов и цоколей: известняк, доломит, туф, машукский камень (травертин), штукатурка, красный кирпич, желтый кирпич, композитные панели, клинкерная плитка;

запрещена окраска кирпича и натурального камня, за исключением окраски архитектурных деталей. К архитектурным деталям относятся барельефы, горельефы, наличники, обрамления оконных и дверных проемов, пилястры, оформление рустом, лепнины, карнизы, пояски, замковые камни, сандрики, откосы, филенки, подоконники, розетки, веранды, балконы;

запрещено размещение антенн, дымоходов и сушилок на фасаде, выходящем на линию застройки, за исключением случаев, когда их установка предусмотрена проектным решением, учитывая архитектурные особенности здания;

предусматривается размещение кондиционеров на фасаде с использованием фасадных экранов (коробов, ниш) для наружных блоков кондиционеров и сплит-систем в соответствии с проектным решением. Обязательно использование декоративных экранов в едином стиле, учитывая архитектурные особенности здания.

для цоколя необходимо применять тон темнее основной части здания или тон в тон с основной частью;

оформление входных ступеней и пандусов по цветовой гамме и фактурной составляющей должно соответствовать цокольной части здания;

в зоне ОД-1 обязательно размещение входов на фасаде, выходящем на линию застройки;

парапеты, аттиковые стенки, лепнина, тяги, пилястры и другие элементы должны быть выполнены в едином стиле с фасадом.

- Требования к оформлению кровли, мансарды:

ограничено использование чрезмерно насыщенных оттенков;

оттенок крыши должен быть темнее оттенка фасада;

палитра рекомендуемых цветов основной плоскости кровли в соответствии с палитрой RAL Design: цвета (ННН) 000–060 с яркостью (LL) 25–45 и насыщенностью (CC) 00–40; цвета (ННН) 180–180 с яркостью (LL) 20–20 и насыщенностью (CC) 05–20; цвета (ННН) 190–190 с яркостью (LL) 20–30 и насыщенностью (CC) 15–35; цвета (ННН) 200–200 с яркостью (LL) 20–30 и насыщенностью (CC) 05–33; цвета (ННН) 230–230 с яркостью (LL) 20–40 и насыщенностью (CC) 10–30 (приложение 2);

рекомендованы материалы кровли: керамическая черепица, гибкая черепица, металлопрофиль, фальцевая металлическая кровля, металлочерепица, гибкая битумная черепица, медь;

запрещено использование более одного цвета для кровли.

Часть III. Градостроительные регламенты использования территорий

Глава 9. Общие положения

Статья 1. Общие принципы назначения градостроительных регламентов

1. Градостроительными регламентами определены правовые режимы земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Благодарненского муниципального округа или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

5. При определении градостроительных регламентов территориальных зон в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, назначены виды разрешенного использования:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования.

6. В пределах установленных территориальных зон, в случае, если земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований и ограничений, установленных в соответствии с действующим законодательством.

7. Применительно к каждой территориальной зоне установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо сочетания размеров и параметров. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, также указываются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому решению внешнего облика объекта капитального строительства, к строительным материалам, определяющим внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки.

8. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может корректироваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила на основе утверждаемой документации по планировке территории.

9. Работы по ведению зеленого хозяйства осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами по вопросам создания, сохранения и охраны зеленых насаждений с учетов норм и рекомендации Российской Федерации, установленных правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений.

Статья 2. Виды и  состав территориальных зон

На картах градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон (в скобках приводится их кодовое обозначение):

Жилые зоны:

зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж2);

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3).

Общественно-деловые зоны:

зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1);

зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД2);

зона объектов образования (ОД3);

зона объектов здравоохранения (ОД4);

зона размещения объектов культурного назначения (ОД5);

зона объектов религиозного использования (ОД6).

Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры:

производственная зона объектов I-II класса опасности по санитарной классификации (П1);

производственная зона объектов III класса опасности по санитарной классификации (П2);

производственно-коммунальная зона объектов IV-V класса опасности по санитарной классификации (П3);

зона инженерной инфраструктуры (И).

Зоны транспортной инфраструктуры:

зона объектов автомобильного транспорта (Т1);

зона объектов железнодорожного транспорта (Т2);

Зоны рекреационного назначения:

зона рекреационного назначения (Р1);

зона озелененных территорий общего пользования (Р2).

Зоны специального назначения:

Зона кладбищ (Сп1)

Зона специального назначения (Сп2)

Зона озелененных территорий специального назначения (Сп3)

Зоны сельскохозяйственного использования:

зона сельскохозяйственного назначения (Сх1);

зона сельскохозяйственных предприятий (Сх2);

зона ведения садового хозяйства (Сх3).

Зоны иного назначения:

Иные зоны (сохранение природного ландшафта) (Ин).

Глава 10. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в данной статье, допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 3. Жилые зоны

Статья 3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

Зона предназначена для существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки с земельными участками.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Для индивидуального жилищного строительства - (2.1) | - размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Рмин – 200 Рмакс – 3000 в сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 40 |
| - 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - (2.1.1) | размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Рмин – 300 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 4 | - 40 |
| - 3 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - (2.2) | - размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Рмин – 200 Рмакс – 4000 В сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 40 |
| - 4 | Блокированная жилая застройка - (2.3) | - размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | в сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению Для вновь осваиваемых территорий: Рмин – 300 м2 для одного блока – 2 блока; Рмин – 150 м2 для одного блока – от 3-х блоков; Рмин – 90 м2 для одного блока – от 4-х блоков; - Рмакс – 1500 | 3 - 0 - от межи с соседними земельными участками, на которых будет осуществляться строительство смежного блока | - 2 | - 40 |
| - 5 | Среднеэтажная жилая застройка - (2.5) | - размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | - не подлежат установлению | 3 | - 8 | - 40 |
| - 6 | Размещение гаражей для собственных нужд - (2.7.2) | - размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | - 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 7 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 8 | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 9 | Здравоохранение - (3.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 10 | Деловое управление - (4.1) | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | - 3 | - 3 | - 65 |
| - 11 | Банковская и страховая деятельность (4.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - не подлежат установлению | - 3 | - 3 | - 65 |
| - 12 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | - 3 | - 3 | - 65 |
| - 13 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | - 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 14 | Улично-дорожная сеть - (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | - 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 15 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | - 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 16 | Ведение огородничества (13.1) | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Рмин – 600 - Рмакс – 2500 | - 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 17 | Ведение садоводства (13.2) | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Рмин – 100 - Рмакс – 1500 | - 3 | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | Дома социального обслуживания - (3.2.1) | размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; - размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 19 | Оказание услуг связи - (3.2.3) | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 20 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 21 | - Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 22 | - Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 23 | Осуществление религиозных обрядов - (3.7.1) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 60 |
| - 24 | Религиозное управление и образование - (3.7.2) | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 25 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - (3.10.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 26 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строитель - ства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | - 3 | - 3 | - 65 |
| - 27 | Гостиничное обслуживание - (4.7) | - размещение гостиниц | Рмин – 500 - Рмакс – не подлежит установлению | - 3 | - 3 | - 65 |
| - 28 | Стоянка транспортных средств - (4.9.2) | - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | - не подлежат установлению | - 1 | - 1 | - ее подлежит установлению |
| - 29 | Обеспечение занятий спортом в помещениях - (5.1.2) | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 80 |
| - 30 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 31 | Связь - (6.8) | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 80 |
| - 32 | Обеспечение внутреннего правопорядка - (8.3) | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | - 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - при необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации |  |  |  |  |  |  |
| - требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также порядок его согласования установлены статьей 2,3 главы 7 настоящих правил. |  |  |  |  |  |  |

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение зданий, строений и сооружений выполняется в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Здания жилые одноквартирные», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства», Нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, Нормативами градостроительного проектирования Благодарненского муниципального округа.

При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков. Количество парковочных мест проектируется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов капитального строительства - дом блокированной застройки, с количеством блоков не более 3, согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется. При разработке проектной документации в разделе 3 «Архитектурные и объемно-планировочные решения» подготовка цветового решения фасадов не обязательна, при условии строительства объектов с соблюдением требований пунктов 5, 6 статьи 36.1 (без использования насыщенных ярких и люминесцентных оттенков фасадов, зданий, цоколей, оконных и дверных проемов).

В соответствии с положениями части 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1.1. Образование земельных участков осуществляется в соответствии с действующим законодательством, с учетом следующих особенностей:

1) В случае если по инициативе правообладателей земельных участков площадью 1500 кв.м. и более, планируется строительство более одного объекта жилищного строительства с последующим разделом земельного участка под каждым объектом, требуется разработка и утверждение документации по планировке территории, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении), в результате которых образуется два земельных участка, ширина заезда (проезда) к образуемому земельному участку должна составлять не менее 6 м.

3) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении), в результате которых образуется три и более земельных участков, ширина проезда должна составлять не менее 10 м, в случае образования заезда – не менее10 м с разворотной площадкой, если длина заезда от 25 м до 50 м – разворотная площадка должна составлять 12*12 м, если длина заезда от 50 м и выше – 15*15 м. В предельные размеры земельных участков (вид разрешенного использования код 2.1, 2.3, 2.2) площадь заездов и проездов (обремененных правом доступа смежных земельных участков к землям общего пользования) не включается.

4) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении) земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на несколько самостоятельных, размер земельного участка по фасадной части должен составлять не менее 16 м.

1.2. Отступ от красных линий для школ и детских дошкольных учреждений, размещаемых в отдельных зданиях, устанавливаются в соответствии со строительными нормами и правилами.

1.3. Хозяйственные постройки (гаражи, бани, летние кухни, сараи) следует располагать с отступом от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, а именно: от улицы – не менее 5,0 м, переулка – не менее 3,0 м, от межи с соседями – не менее 1,0 м. Индивидуальные гаражи предназначены для хранения личного автотранспорта граждан количеством не более 2. Производство работ по ремонту, покраске, шиномонтажу и т. д. (на коммерческой и безвозмездной основе) в индивидуальных гаражах запрещено.

1.4. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не должно быть менее 3 м, до хозяйственных построек – менее 1 м. (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»). Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септиков до границ соседнего участка должно быть не менее 4 м.

1.5. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границ участка – 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»).

1.6. Нормы содержания домашних сельскохозяйственных животных в индивидуальной жилой застройке регламентируются действующим санитарным законодательством Российской Федерации. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.). Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его.

1.7. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала. Коэффициент плотности застройки для территориальной зоны – 1,2.

1.8. Во встроенных или пристроенных к индивидуальному дому помещениях общественного назначения не допускается размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости.

1.9. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями таблицы 1.3.6 Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края.

1.10. Участки усадебной, коттеджной, коттеджно-блокированной и садово-дачной застройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метров. Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать решениям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. По меже с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 2-х метров и выполняться из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

1.11. Кровлю построек, навесов, граничащих со смежными земельными участками, необходимо оборудовать снегоудерживающими и водоотводящими устройствами и системами, обеспечивающими отвод воды от соседнего земельного участка.

1.12. Для земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

1.13. Неиспользуемые ветхие или разрушающиеся здания и сооружения должны быть закрыты, опечатаны и обесточены их правообладателями, а вокруг таких зданий и сооружений должно быть возведено сплошное ограждение высотой не менее 2,5 метров. Состояние зданий и сооружений оценивается в соответствии с установленным порядком проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

1.14. На территории застройки индивидуальными жилыми домами запрещается обустройство и строительство стоянок для грузового транспорта, транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

1.15. Складирование строительных материалов за пределами земельного участка в период строительства запрещается.

1.16. В случае необходимости вывоза грунта с участка, Застройщик обязан получить разрешение в администрации муниципального округа с определением места.

1.17. При освоении незастроенных территорий, предназначенных для застройки, в случае отсутствия разработанного администрацией муниципального округа проекта планировки территории и проекта межевания территории, Застройщику необходимо подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в соответствии с действующими градостроительными требованиями и утвердить в установленном действующим законодательством порядке.

2. Правила благоустройства территории при строительстве:

2.1. Строительные площадки должны быть в обязательном порядке огорожены и оборудованы информационными щитами (паспортом объекта). С уличной стороны ограждением произвольной конструкции высотой до 2,5 м, по границе со смежными участками ограждение должно быть высотой не более 2,0 и выполнятся из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, при условии согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

2.2. Уборка и покос травы на строительных площадках, а также на прилегающих территориях к строительным площадкам производятся силами организаций, выполняющих строительные, ремонтные, восстановительные работы от начала работ до сдачи объектов в эксплуатацию (окончания ремонтных, восстановительных работ).

2.3. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.

2.4. Ограждения должны содержаться в чистоте, иметь внешний вид, соответствующий утвержденным образцам, очищены от грязи, не иметь проемов, не предусмотренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей и находиться в исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

3. Требования к инженерно-техническим коммуникациям:

3.1. Проектирование и строительство подводящих инженерно-технических коммуникаций (водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь и др.) к земельному участку, предназначенному для застройки, выполняется за счет Застройщика при наличии технических условий на подключение к инженерным коммуникациям.

3.2. Перед началом строительства подводящих инженерных коммуникаций Застройщик обязан получить ордер на проведение земельных работ в администрации муниципального округа и согласовать его в установленном порядке, а при необходимости восстановления асфальтобетонного покрытия – заключить договор с подрядной организацией на восстановление асфальтобетонного покрытия.

3.3. Застройщик принимает участие в сооружении дорог и обустройстве территорий общего пользования.

Статья 3.2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж2)

1. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки выделена для формирования жилых районов с размещением отдельно стоящих индивидуальных жилых домов не выше трех этажей, блокированных домов с приквартирными участками не выше трех этажей, многоквартирных малоэтажных жилых домов не выше четырех этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

При застройке и разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории населенного пункта, необходимо обеспечивать совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для населенного пункта в целом.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Для индивидуального жилищного строительства - (2.1) | - размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Рмин – 200 Рмакс – 3000 В сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – не подлежит установлению | - 3 | - 3 | - 40 |
| - 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - (2.1.1) | размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Рмин – 300 - Рмакс – не подлежат установлению | - 3 | - 4 | - 40 |
| - 3 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - (2.2) | - размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Рмин – 200 Рмакс – 4000 В сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – не подлежит установлению | - 3 | - 3 | - 40 |
| - 4 | Блокированная жилая застройка - (2.3) | - размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | в сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению Для вновь осваиваемых территорий: Рмин – 300 м2 для одного блока – 2 блока; Рмин – 150 м2 для одного блока – от 3-х блоков; Рмин – 90 м2 для одного блока – от 4-х блоков; - Рмакс – 1500 | 3 - 0 - от межи с соседними земельными участками, на которых будет осуществляться строительство смежного блока | - 2 | - 40 |
| - 5 | Передвижное жилье - (2.4) | - размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | - не подлежат установлению | - 3 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 6 | Среднеэтажная жилая застройка - (2.5) | - размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | - не подлежат установлению | - 3 | - 8 | - 40 |
| - 7 | Размещение гаражей для собственных нужд - (2.7.2) | - размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | - 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 8 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 9 | Здравоохранение - (3.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 10 | Магазины (4.4) | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 11 | Банковская и страховая деятельность (4.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | не подлежат установлению | - 3 | - 3 | - 65 |
| - 12 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | - 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 13 | Улично-дорожная сеть - (12.0.1) | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | - 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 14 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | - 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | Дома социального обслуживания - (3.2.1) | размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; - размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 16 | Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 17 | Оказание услуг связи - (3.2.3) | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 18 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 19 | - Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 20 | - Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 21 | Осуществление религиозных обрядов - (3.7.1) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 60 |
| - 22 | Религиозное управление и образование - (3.7.2) | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 23 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - (3.10.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 24 | Деловое управление (4.1) | - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 25 | Общественное питание (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | - 3 | - 3 | - 65 |
| - 26 | Гостиничное обслуживание - (4.7) | - размещение гостиниц | Рмин – 500 - Рмакс – не подлежит установлению | - 3 | - 3 | - 65 |
| - 27 | Обеспечение занятий спортом в помещениях - (5.1.2) | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 80 |
| - 28 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 29 | Обеспечение внутреннего правопорядка - (8.3) | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - не подлежат установлению | - 1 | - 3 | - 65 |
| - 30 | Ведение огородничества (13.1) | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Рмин – 600 - Рмакс – 2500 | - 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 31 | Ведение садоводства (13.2) | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Рмин – 100 - Рмакс – 1500 | - 3 | - Не подлежат установлению | - Не подлежат установлению |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | - 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - При необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также порядок его согласования установлены статьей 2,3 главы 7 настоящих правил. |  |  |  |  |  |  |

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение зданий, строений и сооружений выполняется в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Здания жилые одноквартирные», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства», Нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, Нормативами градостроительного проектирования Благодарненского муниципального округа.

При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков. Количество парковочных мест проектируется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов капитального строительства - дом блокированной застройки, с количеством блоков не более 3, согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется. При разработке проектной документации в разделе 3 «Архитектурные и объемно-планировочные решения» подготовка цветового решения фасадов не обязательна, при условии строительства объектов с соблюдением требований пунктов 5, 6 статьи 36.1 (без использования насыщенных ярких и люминесцентных оттенков фасадов, зданий, цоколей, оконных и дверных проемов).

В соответствии с положениями части 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1.1. Образование земельных участков осуществляется в соответствии с действующим законодательством, с учетом следующих особенностей:

1) В случае если по инициативе правообладателей земельных участков площадью 1500 кв.м. и более, планируется строительство более одного объекта жилищного строительства с последующим разделом земельного участка под каждым объектом, требуется разработка и утверждение документации по планировке территории, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении), в результате которых образуется два земельных участка, ширина заезда (проезда) к образуемому земельному участку должна составлять не менее 6 м.

3) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении), в результате которых образуется три и более земельных участков, ширина проезда должна составлять не менее 10 м, в случае образования заезда – не менее10 м с разворотной площадкой, если длина заезда от 25 м до 50 м – разворотная площадка должна составлять 12*12 м, если длина заезда от 50 м и выше – 15*15 м. В предельные размеры земельных участков (вид разрешенного использования код 2.1, 2.3, 2.2) площадь заездов и проездов (обремененных правом доступа смежных земельных участков к землям общего пользования) не включается.

4) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении) земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на несколько самостоятельных, размер земельного участка по фасадной части должен составлять не менее 16 м.

1.2. Отступ от красных линий для школ и детских дошкольных учреждений, размещаемых в отдельных зданиях, устанавливаются в соответствии со строительными нормами и правилами.

1.3. Хозяйственные постройки (гаражи, бани, летние кухни, сараи и т.д.) следует располагать с отступом от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, а именно: от улицы – не менее 3,0 м, переулка – не менее 3,0 м, от межи с соседями – не менее 1,0 м. Индивидуальные гаражи предназначены для хранения личного автотранспорта граждан количеством не более 2. Производство работ по ремонту, покраске, шиномонтажу и т. д. (на коммерческой и безвозмездной основе) в индивидуальных гаражах запрещено.

1.4. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не должно быть менее 3 м, до хозяйственных построек – менее 1 м. (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»). Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септиков до границ соседнего участка должно быть не менее 4 м.

1.5. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границ участка – 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»).

1.6. Нормы содержания домашних сельскохозяйственных животных в индивидуальной жилой застройке регламентируются действующим санитарным законодательством Российской Федерации. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.). Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его.

1.7. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала. Коэффициент плотности застройки для территориальной зоны – 1,2.

1.8. Во встроенных или пристроенных к индивидуальному дому помещениях общественного назначения не допускается размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости.

1.9. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями таблицы 1.3.6 Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края.

1.10. Участки усадебной, коттеджной, коттеджно-блокированной и садово-дачной застройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метров. Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать решениям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. По меже с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 2-х метров и выполняться из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

1.11. Кровлю построек, навесов, граничащих со смежными земельными участками, необходимо оборудовать снегоудерживающими и водоотводящими устройствами и системами, обеспечивающими отвод воды от соседнего земельного участка.

1.12. Для земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

1.13. Неиспользуемые ветхие или разрушающиеся здания и сооружения должны быть закрыты, опечатаны и обесточены их правообладателями, а вокруг таких зданий и сооружений должно быть возведено сплошное ограждение высотой не менее 2,5 метров. Состояние зданий и сооружений оценивается в соответствии с установленным порядком проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

1.14. На территории застройки индивидуальными жилыми домами запрещается обустройство и строительство стоянок для грузового транспорта, транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

1.15. Складирование строительных материалов за пределами земельного участка в период строительства запрещается.

1.16. В случае необходимости вывоза грунта с участка, Застройщик обязан получить разрешение в администрации муниципального округа с определением места.

1.17. При освоении незастроенных территорий, предназначенных для застройки, в случае отсутствия разработанного администрацией муниципального округа проекта планировки территории и проекта межевания территории, Застройщику необходимо подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в соответствии с действующими градостроительными требованиями и утвердить в установленном действующим законодательством порядке.

2. Правила благоустройства территории при строительстве:

2.1. Строительные площадки должны быть в обязательном порядке огорожены и оборудованы информационными щитами (паспортом объекта). С уличной стороны ограждением произвольной конструкции высотой до 2,5 м, по границе со смежными участками ограждение должно быть высотой не более 2,0 и выполнятся из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, при условии согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

2.2. Уборка и покос травы на строительных площадках, а также на прилегающих территориях к строительным площадкам производятся силами организаций, выполняющих строительные, ремонтные, восстановительные работы от начала работ до сдачи объектов в эксплуатацию (окончания ремонтных, восстановительных работ).

2.3. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.

2.4. Ограждения должны содержаться в чистоте, иметь внешний вид, соответствующий утвержденным образцам, очищены от грязи, не иметь проемов, не предусмотренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей и находиться в исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

3. Требования к инженерно-техническим коммуникациям:

3.1. Проектирование и строительство подводящих инженерно-технических коммуникаций (водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь и др.) к земельному участку, предназначенному для застройки, выполняется за счет Застройщика при наличии технических условий на подключение к инженерным коммуникациям.

3.2. Перед началом строительства подводящих инженерных коммуникаций Застройщик обязан получить ордер на проведение земельных работ в администрации муниципального округа и согласовать его в установленном порядке, а при необходимости восстановления асфальтобетонного покрытия – заключить договор с подрядной организацией на восстановление асфальтобетонного покрытия.

3.3. Застройщик принимает участие в сооружении дорог и обустройстве территорий общего пользования.

Статья 3.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3)

1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с многоквартирными преимущественно среднеэтажными жилыми домами от 5 до 8 этажей, с расширенным набором услуг местного значения.

При застройке и разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории населенного пункта, необходимо обеспечивать совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для населенного пункта в целом.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Блокированная жилая застройка - (2.3) | - размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | в сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению Для вновь осваиваемых территорий: Рмин – 300 м2 для одного блока – 2 блока; Рмин – 150 м2 для одного блока – от 3-х блоков; Рмин – 90 м2 для одного блока – от 4-х блоков; - Рмакс – 1500 | 3 0 - от межи с соседними земельными участками, на которых будет осуществляться строительство смежного блока | - 2 | - 40 |
| - 2 | Среднеэтажная жилая застройка - (2.5) | - размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | - не подлежат установлению | 3 | - 8 | - 40 |
| - 3 | Размещение гаражей для собственных нужд - (2.7.2) | - размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 4 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 5 | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | 65 |
| - 6 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 7 | Банковская и страховая деятельность (4.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 8 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - ремельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 9 | Улично-дорожная сеть - (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 10 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | Для индивидуального жилищного строительства - (2.1) | - размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Рмин – 200 Рмакс – 3000 В сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 40 |
| - 12 | Дома социального обслуживания - (3.2.1) | размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; - размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 13 | Оказание услуг связи - (3.2.3) | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 14 | Общежития - (3.2.4) | - размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 15 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 15 | Стационарное медицинское обслуживание - (3.4.2) | размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); - размещение станций скорой помощи | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 17 | - Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 18 | - Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 19 | Деловое управление - (4.1) | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 20 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установле-нию | 3 | - 3 | - 65 |
| - 21 | Стоянка транспортных средств - (4.9.2) | - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 22 | Обеспечение занятий спортом в помещениях - (5.1.2) | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 23 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 24 | Обеспечение внутреннего правопорядка - (8.3) | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - При необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также порядок его согласования установлены статьей 2,3 главы 7 настоящих правил. |  |  |  |  |  |  |

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение зданий, строений и сооружений выполняется в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Здания жилые одноквартирные», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства», Нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, Нормативами градостроительного проектирования Благодарненского муниципального округа.

При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков. Количество парковочных мест проектируется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов капитального строительства - дом блокированной застройки, с количеством блоков не более 3, согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется. При разработке проектной документации в разделе 3 «Архитектурные и объемно-планировочные решения» подготовка цветового решения фасадов не обязательна, при условии строительства объектов с соблюдением требований пунктов 5, 6 статьи 36.1 (без использования насыщенных ярких и люминесцентных оттенков фасадов, зданий, цоколей, оконных и дверных проемов).

В соответствии с положениями части 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1.1. Образование земельных участков осуществляется в соответствии с действующим законодательством, с учетом следующих особенностей:

1) В случае если по инициативе правообладателей земельных участков площадью 1500 кв.м. и более, планируется строительство более одного объекта жилищного строительства с последующим разделом земельного участка под каждым объектом, требуется разработка и утверждение документации по планировке территории, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении), в результате которых образуется два земельных участка, ширина заезда (проезда) к образуемому земельному участку должна составлять не менее 6 м.

3) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении), в результате которых образуется три и более земельных участков, ширина проезда должна составлять не менее 10 м, в случае образования заезда – не менее10 м с разворотной площадкой, если длина заезда от 25 м до 50 м – разворотная площадка должна составлять 12*12 м, если длина заезда от 50 м и выше – 15*15 м. В предельные размеры земельных участков (вид разрешенного использования код 2.1, 2.3, 2.2) площадь заездов и проездов (обремененных правом доступа смежных земельных участков к землям общего пользования) не включается.

4) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении) земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на несколько самостоятельных, размер земельного участка по фасадной части должен составлять не менее 16 м.

1.2. Отступ от красных линий для школ и детских дошкольных учреждений, размещаемых в отдельных зданиях, устанавливаются в соответствии со строительными нормами и правилами.

1.3. Хозяйственные постройки (гаражи, бани, летние кухни, сараи) следует располагать с отступом от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, а именно: от улицы – не менее 5,0 м, переулка – не менее 3,0 м, от межи с соседями – не менее 1,0 м. Индивидуальные гаражи предназначены для хранения личного автотранспорта граждан количеством не более 2. Производство работ по ремонту, покраске, шиномонтажу и т. д. (на коммерческой и безвозмездной основе) в индивидуальных гаражах запрещено.

1.4. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не должно быть менее 3 м, до хозяйственных построек – менее 1 м. (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»). Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септиков до границ соседнего участка должно быть не менее 4 м.

1.5. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границ участка – 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»).

1.6. Нормы содержания домашних сельскохозяйственных животных в индивидуальной жилой застройке регламентируются действующим санитарным законодательством Российской Федерации. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.). Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его.

1.7. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала. Коэффициент плотности застройки для территориальной зоны – 1,2.

1.8. Во встроенных или пристроенных к индивидуальному дому помещениях общественного назначения не допускается размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости.

1.9. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями таблицы 1.3.6 Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края.

1.10. Участки усадебной, коттеджной, коттеджно-блокированной и садово-дачной застройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метров. Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать решениям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. По меже с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 2-х метров и выполняться из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

1.11. Кровлю построек, навесов, граничащих со смежными земельными участками, необходимо оборудовать снегоудерживающими и водоотводящими устройствами и системами, обеспечивающими отвод воды от соседнего земельного участка.

1.12. Для земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

1.13. Неиспользуемые ветхие или разрушающиеся здания и сооружения должны быть закрыты, опечатаны и обесточены их правообладателями, а вокруг таких зданий и сооружений должно быть возведено сплошное ограждение высотой не менее 2,5 метров. Состояние зданий и сооружений оценивается в соответствии с установленным порядком проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

1.14. На территории застройки индивидуальными жилыми домами запрещается обустройство и строительство стоянок для грузового транспорта, транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

1.15. Складирование строительных материалов за пределами земельного участка в период строительства запрещается.

1.16. В случае необходимости вывоза грунта с участка, Застройщик обязан получить разрешение в администрации муниципального округа с определением места.

1.17. При освоении незастроенных территорий, предназначенных для застройки, в случае отсутствия разработанного администрацией муниципального округа проекта планировки территории и проекта межевания территории, Застройщику необходимо подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в соответствии с действующими градостроительными требованиями и утвердить в установленном действующим законодательством порядке.

2. Правила благоустройства территории при строительстве:

2.1. Строительные площадки должны быть в обязательном порядке огорожены и оборудованы информационными щитами (паспортом объекта). С уличной стороны ограждением произвольной конструкции высотой до 2,5 м, по границе со смежными участками ограждение должно быть высотой не более 2,0 и выполнятся из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, при условии согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

2.2. Уборка и покос травы на строительных площадках, а также на прилегающих территориях к строительным площадкам производятся силами организаций, выполняющих строительные, ремонтные, восстановительные работы от начала работ до сдачи объектов в эксплуатацию (окончания ремонтных, восстановительных работ).

2.3. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.

2.4. Ограждения должны содержаться в чистоте, иметь внешний вид, соответствующий утвержденным образцам, очищены от грязи, не иметь проемов, не предусмотренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей и находиться в исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

3. Требования к инженерно-техническим коммуникациям:

3.1. Проектирование и строительство подводящих инженерно-технических коммуникаций (водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь и др.) к земельному участку, предназначенному для застройки, выполняется за счет Застройщика при наличии технических условий на подключение к инженерным коммуникациям.

3.2. Перед началом строительства подводящих инженерных коммуникаций Застройщик обязан получить ордер на проведение земельных работ в администрации муниципального округа и согласовать его в установленном порядке, а при необходимости восстановления асфальтобетонного покрытия – заключить договор с подрядной организацией на восстановление асфальтобетонного покрытия.

3.3. Застройщик принимает участие в сооружении дорог и обустройстве территорий общего пользования.

Статья 4. Общественно-деловые зоны

Статья 4.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1)

      - Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Размещение гаражей для собственных нужд - (2.7.2) | - размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 2 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель - ных, водозаборов, очистных сооруже - ний, насосных стан - ций, водопроводов, линий электропере - дач, трансформатор - ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| 3 | Административные здания организа ций, обеспечива щих предостав ление ком мунальных услуг - (3.1.2) | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| 4 | Оказание социальной помощи населению (3.2.2) | - размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 5 | Оказание услуг связи - (3.2.3) | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 6 | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 7 | Здравоохранение - (3.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 8 | - Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 9 | - Цирки и зверинцы (3.6.3) | - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 10 | Осуществление религиозных обрядов - (3.7.1) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 11 | - Государственное управление (3.8.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 12 | - Представительская деятельность (3.8.2) | - размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 13 | Деловое управление - (4.1) | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 14 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - (4.2) | - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Рмин – 500 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 15 | Рынки - (4.3) | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Рмин – 200 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 16 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 17 | Банковская и страховая деятельность - (4.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 17 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 18 | Гостиничное обслуживание - (4.7) | - размещение гостиниц | Рмин – 500 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 19 | Развлекательные мероприятия - (4.8.1) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 20 | Проведение азартных игр - (4.8.2) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 21 | - Проведение азартных игр в игорных зонах (4.8.3) | - размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 22 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 23 | Стоянка транспортных средств - (4.9.2) | - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 24 | Обеспечение внутреннего правопорядка - (8.3) | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 25 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 26 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 27 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | Для индивидуального жилищного строительства - (2.1) | - размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Рмин – 200 Рмакс – 3000 | 3 | - 3 | - 40 |
| - 29 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - (2.1.1) | размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Рмин – 300 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 4 | - 40 |
| - 30 | Блокированная жилая застройка - (2.3) | - размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | в сложившейся застройке (по фактическим границам): Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению Для вновь осваиваемых территорий: Рмин – 300 м2 для одного блока – 2 блока; Рмин – 150 м2 для одного блока – от 3-х блоков; Рмин – 90 м2 для одного блока – от 4-х блоков; - Рмакс – 1500 | 3 0 - от межи с соседними земельными участками, на которых будет осуществляться строительство смежного блока | - 2 | - 40 |
| - 31 | Среднеэтажная жилая застройка - (2.5) | - размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | - не подлежат установлению | 3 | - 8 | - 40 |
| - 32 | Размещение гаражей для собственных нужд - (2.7.2) | - размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| 33 | Объекты дорожного сервиса - (4.9.1) | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 34 | - Заправка транспортных средств (4.9.1.1) | - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 35 | - Автомобильные мойки (4.9.1.3) | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 36 | - Ремонт автомобилей (4.9.1.4) | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 37 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 38 | Медицинские организации особого назначения - (3.4.3) | - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 39 | - Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 40 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - (5.1.1.) | - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 41 | Обеспечение занятий спортом в помещениях - (5.1.2) | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 42 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 43 | - Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) | размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 44 | Историко-культурная деятельность - (9.3) | - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 45 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - При необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также порядок его согласования установлены статьей 2,3 главы 7 настоящих правил. |  |  |  |  |  |  |

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение зданий, строений и сооружений выполняется в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Здания жилые одноквартирные», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства», Нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, Нормативами градостроительного проектирования Благодарненского муниципального округа.

При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков. Количество парковочных мест проектируется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов капитального строительства - дом блокированной застройки, с количеством блоков не более 3, согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется. При разработке проектной документации в разделе 3 «Архитектурные и объемно-планировочные решения» подготовка цветового решения фасадов не обязательна, при условии строительства объектов с соблюдением требований пунктов 5, 6 статьи 36.1 (без использования насыщенных ярких и люминесцентных оттенков фасадов, зданий, цоколей, оконных и дверных проемов).

В соответствии с положениями части 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1.1. Образование земельных участков осуществляется в соответствии с действующим законодательством, с учетом следующих особенностей:

1) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении), в результате которых образуется два земельных участка, ширина заезда (проезда) к образуемому земельному участку должна составлять не менее 6 м.

2) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении), в результате которых образуется три и более земельных участков, ширина проезда должна составлять не менее 10 м, в случае образования заезда – не менее10 м с разворотной площадкой, если длина заезда от 25 м до 50 м – разворотная площадка должна составлять 12*12 м, если длина заезда от 50 м и выше – 15*15 м. В предельные размеры земельных участков (вид разрешенного использования код 2.1, 2.3, 2.2) площадь заездов и проездов (обремененных правом доступа смежных земельных участков к землям общего пользования) не включается.

3) При образовании земельных участков (разделе, объединении, перераспределении) земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на несколько самостоятельных, размер земельного участка по фасадной части должен составлять не менее 16 м.

1.2. Отступ от красных линий для школ и детских дошкольных учреждений, размещаемых в отдельных зданиях, устанавливаются в соответствии со строительными нормами и правилами.

1.3. Хозяйственные постройки (гаражи, бани, летние кухни, сараи) следует располагать с отступом от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, а именно: от улицы – не менее 5,0 м, переулка – не менее 3,0 м, от межи с соседями – не менее 1,0 м. Индивидуальные гаражи предназначены для хранения личного автотранспорта граждан количеством не более 2. Производство работ по ремонту, покраске, шиномонтажу и т. д. (на коммерческой и безвозмездной основе) в индивидуальных гаражах запрещено.

1.4. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не должно быть менее 3 м, до хозяйственных построек – менее 1 м. (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»). Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септиков до границ соседнего участка должно быть не менее 4 м.

1.5. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границ участка – 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»).

1.6. Нормы содержания домашних сельскохозяйственных животных в индивидуальной жилой застройке регламентируются действующим санитарным законодательством Российской Федерации. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.). Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его.

1.7. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала. Коэффициент плотности застройки для территориальной зоны – 1,2.

1.8. Во встроенных или пристроенных к индивидуальному дому помещениях общественного назначения не допускается размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости.

1.9. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями таблицы 1.3.6 Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края.

1.10. Участки усадебной, коттеджной, коттеджно-блокированной и садово-дачной застройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метров. Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать решениям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. По меже с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 2-х метров и выполняться из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

1.11. Кровлю построек, навесов, граничащих со смежными земельными участками, необходимо оборудовать снегоудерживающими и водоотводящими устройствами и системами, обеспечивающими отвод воды от соседнего земельного участка.

1.12. Для земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

1.13. Неиспользуемые ветхие или разрушающиеся здания и сооружения должны быть закрыты, опечатаны и обесточены их правообладателями, а вокруг таких зданий и сооружений должно быть возведено сплошное ограждение высотой не менее 2,5 метров. Состояние зданий и сооружений оценивается в соответствии с установленным порядком проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

1.14. На территории застройки индивидуальными жилыми домами запрещается обустройство и строительство стоянок для грузового транспорта, транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

1.15. Складирование строительных материалов за пределами земельного участка в период строительства запрещается.

1.16. В случае необходимости вывоза грунта с участка, Застройщик обязан получить разрешение в администрации муниципального округа с определением места.

1.17. При освоении незастроенных территорий, предназначенных для застройки, в случае отсутствия разработанного администрацией муниципального округа проекта планировки территории и проекта межевания территории, Застройщику необходимо подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в соответствии с действующими градостроительными требованиями и утвердить в установленном действующим законодательством порядке.

2. Правила благоустройства территории при строительстве:

2.1. Строительные площадки должны быть в обязательном порядке огорожены и оборудованы информационными щитами (паспортом объекта). С уличной стороны ограждением произвольной конструкции высотой до 2,5 м, по границе со смежными участками ограждение должно быть высотой не более 2,0 и выполнятся из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, при условии согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

2.2. Уборка и покос травы на строительных площадках, а также на прилегающих территориях к строительным площадкам производятся силами организаций, выполняющих строительные, ремонтные, восстановительные работы от начала работ до сдачи объектов в эксплуатацию (окончания ремонтных, восстановительных работ).

2.3. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.

2.4. Ограждения должны содержаться в чистоте, иметь внешний вид, соответствующий утвержденным образцам, очищены от грязи, не иметь проемов, не предусмотренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей и находиться в исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

3. Требования к инженерно-техническим коммуникациям:

3.1. Проектирование и строительство подводящих инженерно-технических коммуникаций (водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь и др.) к земельному участку, предназначенному для застройки, выполняется за счет Застройщика при наличии технических условий на подключение к инженерным коммуникациям.

3.2. Перед началом строительства подводящих инженерных коммуникаций Застройщик обязан получить ордер на проведение земельных работ в администрации муниципального округа и согласовать его в установленном порядке, а при необходимости восстановления асфальтобетонного покрытия – заключить договор с подрядной организацией на восстановление асфальтобетонного покрытия.

3.3. Застройщик принимает участие в сооружении дорог и обустройстве территорий общего пользования.

Статья 4.2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД2)

      - Зона предназначена для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком мунальных услуг - (3.1.2) | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 3 | Социальное обслуживание - (3.2) | - размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | Дома социального обслуживания - (3.2.1) | размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; - размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 5 | - Оказание социальной помощи населению (3.2.2) | размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: - некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 6 | Оказание услуг связи - (3.2.3) | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 7 | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 8 | - Государственное управление (3.8.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 9 | - Представительская деятельность (3.8.2) | - размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 10 | Деловое управление - (4.1) | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 11 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 12 | Банковская и страховая деятельность - (4.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 13 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 14 | Гостиничное обслуживание - (4.7) | - размещение гостиниц | Рмин – 500 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 15 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 16 | Обеспечение внутреннего правопорядка - (8.3) | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 17 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 18 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 19 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | Среднеэтажная жилая застройка - (2.5) | - размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | - не подлежат установлению | 3 | - 8 | - 40 |
| - 21 | Размещение гаражей для собственных нужд - (2.7.2) | - размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 22 | - Заправка транспортных средств (4.9.1.1) | - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 23 | - Автомобильные мойки (4.9.1.3) | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 24 | - Ремонт автомобилей (4.9.1.4) | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 25 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 26 | Медицинские организации особого назначения - (3.4.3) | - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 27 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - (5.1.1.) | - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 28 | Обеспечение занятий спортом в помещениях - (5.1.2) | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 29 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 30 | - Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) | размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 31 | Историко-культурная деятельность - (9.3) | - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - При необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также порядок его согласования установлены статьей 2,3 главы 7 настоящих правил. |  |  |  |  |  |  |

Статья 4.3. Зона объектов образования (ОД3)

      - Зона предназначена для размещения объектов образования.

| - ОД4 | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | - Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 1 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 2 | - Образование и просвещение (3.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 3 | Образование и просвещение - (3.5.1) | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | Среднее и высшее профессиональное образование - (3.5.2) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 5 | - Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 6 | - Государственное управление (3.8.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 7 | Проведение научных исследований - (3.9.2) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | Рмин – 300 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 8 | Проведение научных испытаний - (3.9.3) | - размещение зданий и сооружений для проведения изыска - ний, испытаний опытных промышлен - ных образцов, для размещения организа - ций, осуществляю - щих научные изыска - ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Рмин – 300 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 9 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 10 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 11 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 12 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - (5.1.1.) | - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 13 | Обеспечение занятий спортом в помещениях - (5.1.2) | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 14 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 15 | - Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) | размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 16 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 17 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 18 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | Оказание услуг связи - (3.2.3) | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 20 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 21 | Деловое управление - (4.1) | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 22 | Историко-культурная деятельность - (9.3) | - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 23 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - При необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также порядок его согласования установлены статьей 2,3 главы 7 настоящих правил. |  |  |  |  |  |  |

Статья 4.4. Зона объектов здравоохранения (ОД4)

      - Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 2 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 3 | Дома социального обслуживания - (3.2.1) | размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; - размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | 65 |
| - 4 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 5 | Стационарное медицинское обслуживание - (3.4.2) | размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); - размещение станций скорой помощи | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 6 | Медицинские организации особого назначения - (3.4.3) | - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 7 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - (3.10.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 8 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 9 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 10 | Обеспечение внутреннего правопорядка - (8.3) | - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 11 | Санаторная деятельность - (9.2.1) | - размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - 8 | - 50 |
| - 12 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 13 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 14 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | Оказание услуг связи - (3.2.3) | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 16 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 17 | Стоянка транспортных средств - (4.9.2) | - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 4.5. Зона размещения объектов культурного назначения (ОД5)

Зона предназначена для размещения объектов культурного назначения.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком мунальных услуг - (3.1.2) | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 3 | Оказание услуг связи - (3.2.3) | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | - Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 5 | - Цирки и зверинцы (3.6.3) | - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариу - мов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 6 | - Государственное управление (3.8.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 7 | - Представительская деятельность (3.8.2) | - размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 8 | Деловое управление - (4.1) | - размещение объектов капитального строи - тельства с целью: размещения объектов управленческой дея - тельности, не связан - ной с государствен - ным или муниципаль - ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 9 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - (4.2) | - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Рмин – 500 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 10 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 11 | Банковская и страховая деятельность - (4.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 12 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 13 | Гостиничное обслуживание - (4.7) | - размещение гостиниц | Рмин – 500 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 14 | Развлекательные мероприятия - (4.8.1) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 15 | Проведение азартных игр - (4.8.2) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 16 | - Проведение азартных игр в игорных зонах (4.8.3) | - размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 17 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 18 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 19 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 20 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | Среднеэтажная жилая застройка - (2.5) | - размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | - не подлежат установлению | 3 | - 8 | - 40 |
| - 22 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 23 | - Оказание социальной помощи населению (3.2.2) | размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: - некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 24 | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 25 | Рынки - (4.3) | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Рмин – 200 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 26 | - Заправка транспортных средств (4.9.1.1) | - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 27 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 28 | Медицинские организации особого назначения - (3.4.3) | - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 29 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - (5.1.1.) | - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 30 | Обеспечение занятий спортом в помещениях - (5.1.2) | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 31 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 32 | - Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) | размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 33 | Историко-культурная деятельность - (9.3) | - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 4.6. Зона объектов религиозного использования (ОД6)

Зона предназначена для размещения объектов религиозного использования.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| 2 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 3 | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | Осуществление религиозных обрядов - (3.7.1) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 5 | Религиозное управление и образование - (3.7.2) | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 6 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 7 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 8 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 9 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание - (3.4.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 11 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - (3.10.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 12 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 13 | Стоянка транспортных средств - (4.9.2) | - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 15 | Ритуальная деятельность - (12.1) | - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 5. Производственные зоны, зона инженерной инфраструктуры

Статья 5.1. Производственная зона объектов I-II класса опасности по санитарной классификации (П1)

Производственная зона объектов I-II класса опасности по санитарной классификации выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства предприятий, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнениями, интенсивным движением транспорта, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны размером соответственно 1000 м, 500 м.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции - (1.15) | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 2 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 3 | Производственная деятельность - (6.0) | - размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 4 | Недропользование - (6.1) | осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 5 | - Тяжелая промышленность (6.2) | - размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 6 | Легкая промышленность - (6.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 7 | Пищевая промышленность - (6.4) | - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 8 | Нефтехимическая промышленность - (6.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 9 | Строительная промышленность - (6.6) | - размещение объектов капитального строитель - ства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | - не подлежат установлению | 1 | - 5 | - 80 |
| - 10 | Энергетика - (6.7) | размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 11 | Связь - (6.8) | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 12 | Склад - (6.9) | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 13 | Трубопроводный транспорт - (7.5) | - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 14 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 15 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 16 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 18 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - (3.10.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 19 | Приюты для животных - (3.10.2) | размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 20 | Деловое управление - (4.1) | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 21 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 22 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 23 | - Автомобильные мойки (4.9.1.3) | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 24 | - Ремонт автомобилей (4.9.1.4) | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 25 | Стоянка транспортных средств - (4.9.2) | - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 26 | Энергетика - (6.7) | размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 27 | Служебные гаражи (4.9) | размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |

Статья 5.2. Производственная зона объектов III класса опасности по санитарной классификации (П2)

Производственная зона объектов III класса опасности по санитарной классификации выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов III класса опасности. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 2 | Птицеводство (1.10) | осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 3 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции - (1.15) | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 60 |
| - 4 | Производственная деятельность - (6.0) | - размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 5 | Легкая промышленность - (6.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 6 | Пищевая промышленность - (6.4) | - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 7 | Нефтехимическая промышленность - (6.5) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 8 | Строительная промышленность - (6.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | - не подлежат установлению | 1 | - 5 | - 80 |
| - 9 | Энергетика - (6.7) | размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 10 | Связь - (6.8) | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 11 | Склад - (6.9) | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 12 | Трубопроводный транспорт - (7.5) | - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 13 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 14 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 15 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоратив - ных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 17 | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 18 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - (3.10.1) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 19 | Приюты для животных - (3.10.2) | размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 20 | Деловое управление - (4.1) | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - не подлежат установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 21 | Общественное питание - (4.6) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 3 | - 3 | - 65 |
| - 22 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 23 | - Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) | - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 3000 | 3 | - 3 | - 80 |
| - 24 | - Автомобильные мойки (4.9.1.3) | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 25 | - Ремонт автомобилей (4.9.1.4) | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 26 | Стоянка транспортных средств - (4.9.2) | - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 27 | Энергетика - (6.7) | размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 29 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |

Статья 5.3. Производственно-коммунальная зона объектов IV-V класса опасности по санитарной классификации (П3)

1. Производственно-коммунальная зона объектов IV-V класса опасности по санитарной классификации выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства предприятий, деятельность которых связана с шумом, загрязнениями, интенсивным движением транспорта, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны размером соответственно 100 м, 50 м.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 2 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 3 | Государственное управление (3.8.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | Ветеринарное обслуживание (3.10) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 5 | Приюты для животных (3.10.2) | размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 6 | Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) | размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Рмин – не подлежит установлению Рмакс – 3000 | 1 | - 3 | - 80 |
| - 7 | Ремонт автомобилей (4.9.1.4) | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению Рмакс – 1500 | 1 | - 3 | - 65 |
| - 8 | Пищевая промышленность (6.4) | - Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 9 | Энергетика (6.7) | размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 10 | Связь (6.8) | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 11 | Склад (6.9) | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 12 | Складские площадки (6.9.1) | - временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 13 | Трубопроводный транспорт (7.5) | - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 14 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 15 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 16 | Благоустройство территории (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 17 | Специальная деятельность (12.2) | - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | Магазины (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 19 | Служебные гаражи (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 20 | Автомобильные мойки (4.9.1.3) | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению Рмакс – 1500 | 1 | - 3 | - 65 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 5.4. Зона инженерной инфраструктуры (И)

1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи.

Территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для этой зоны. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком мунальных услуг - (3.1.2) | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | не подлежит установлению |
| - 3 | - Государственное управление (3.8.1) | - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | Энергетика - (6.7) | размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслужива ющих и вспомогатель ных для электростанций сооружений (золоотва лов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 5 | Связь - (6.8) | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей - ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 6 | Склад - (6.9) | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 7 | Складские площадки - (6.9.1) | - временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 8 | Трубопроводный транспорт - (7.5) | - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 9 | Гидротехнические сооружения - (11.3) | - размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водо-выпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - 10 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 11 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 12 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 14 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 6. Зоны транспортной инфраструктуры

Статья 6.1. Зона объектов автомобильного транспорта (Т1)

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного транспорта, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания и охраны.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - Не подлежит установлению |
| - 2 | - Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 3 | - Общественное питание (4.6) | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | Служебные гаражи - (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 5 | Объекты дорожного сервиса - (4.9.1) | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 6 | - Заправка транспортных средств (4.9.1.1) | - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 3 | - 3 | - 65 |
| - 7 | - Автомобильные мойки (4.9.1.3) | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 1 | - 3 | - 65 |
| - 8 | - Ремонт автомобилей (4.9.1.4) | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Рмин – не подлежит установлению - Рмакс – 1500 | 1 | - 3 | - 65 |
| 7 | Размещение автомобильных дорог - (7.2.1) | размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | - не подлежат установлению | не подлежит установлению | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 9 | Обслуживание перевозок пассажиров - (7.2.2) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | - не подлежат установлению | не подлежит установлению | - 3 | - 60 |
| - 10 | - Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | - размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | - не подлежат установлению | не подлежит установлению | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 11 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 12 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраст руктуры; размещение - придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | Железнодорожные пути - (7.1.1) | - размещение железнодорожных путей | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 14 | Обслуживание железнодорожных перевозок - (7.1.2) | размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; - размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 15 | Магазины - (4.4) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| - При необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также порядок его согласования установлены статьей 2,3 главы 7 настоящих правил. |  |  |  |  |  |  |

Статья 6.2. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т2)

Зона объектов железнодорожного транспорта предназначена для размещения объектов железнодорожного транспорта, а также территорий, необходимых для его обслуживания и охраны.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Предоставление коммунальных услуг - (3.1.1) | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 2 | Железнодорожные пути - (7.1.1) | - размещение железнодорожных путей | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 3 | Обслуживание железнодорожных перевозок - (7.1.2) | размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; - размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 4 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 5 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 6 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| - При необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также порядок его согласования установлены статьей 2,3 главы 7 настоящих правил. |  |  |  |  |  |  |

Статья 7. Зоны рекреационного назначения

Статья 7.1. Зона рекреационного назначения (Р1)

1. Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства, используемых и предназначенных для кратковременного отдыха, занятий физической культурой и спортом, проведения досуга на обустроенных территориях.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Отдых (рекреация) (5.0) | обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. - Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 2 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - (5.1.1.) | - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 3 | Обеспечение занятий спортом в помещениях - (5.1.2) | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 4 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 5 | - Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) | размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 6 | Водный спорт - (5.1.5) | - размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - 7 | - Авиационный спорт (5.1.6) | - размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - 8 | Спортивные базы - (5.1.7) | - размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 9 | Природно- познавательный туризм - (5.2) | - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 10 | Туристическое обслуживание - (5.2.1) | - размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 11 | Охота и рыбалка - (5.3) | - обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 12 | - Причалы для маломерных судов (5.4) | - размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - 13 | Поля для гольфа или конных прогулок - (5.5) | - обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 14 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 15 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 16 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 7.2. Зона озелененных территорий общего пользования (Р2)

      - Зона озелененных территорий общего пользования выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Парки культуры и отдыха - (3.6.2) | - размещение парков культуры и отдыха | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 2 | - Отдых (рекреация) (5.0) | обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. - Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 3 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | - Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) | размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 5 | Историко-культурная деятельность - (9.3) | - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 6 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - Не подлежит установлению | - Не подлежит установлению |
| - 7 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 8 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 9 | Ведение огородничества - (13.1) | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 11 | - Цирки и зверинцы (3.6.3) | - Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 12 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 13 | - Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) | размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 14 | Природно- познавательный туризм - (5.2) | - Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 8. Зоны специального назначения

Статья 8.1. Зона кладбищ (Сп1)

Зона кладбищ предназначена для размещения объектов ритуального назначения.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1в | Бытовое обслуживание - (3.3) | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 2 | Осущестление религиозных обрядов (3.7.1) | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 3 | Религиозное управление и образование (3.7.2) | - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 4 | Ритуальная деятельность (12.1) | - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | не подлежат установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 5 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 6 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 7 | Ведение садоводства (13.2) | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Рмин – 100 Рмакс – 1500 | 3 | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 9 | Служебные гаражи (4.9) | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 8.2. Зона специального назначения (Сп2)

1. Зона специального назначения предназначена для складирования и захоронения отходов, скотомогильников.

Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осуществляющим соответствующую деятельность.

На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, действующих норм и правил.

Порядок использования территории специального назначения определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 2 | Улично-дорожная сеть - (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 3 | Специальная деятельность - (12.2) | - размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 8.3. Зона озелененных территорий специального назначения (Сп3)

Озелененная территория санитарно-защитных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ.

Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны Сп3

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Охрана природных территорий - (9.1) | - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | - не подлежат установлению | 1 | - 0 | - 0 |
| - 2 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Хранение автотранспорта - (2.7.1) | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 1 | - не подлежит установлению |
| - 5 | Служебные гаражи - (4.9) | - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - не подлежит установлению |
| - 6 | Связь - (6.8) | - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 9. Зоны иного назначения

Статья 9.1. Иные зоны (сохранение природного ландшафта) (Ин)

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, озелененных пространств, чистой окружающей среды, для организации кратковременного отдыха и досуга населения.

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Площадки для занятий спортом - (5.1.3) | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 65 |
| - 2 | Природно- познавательный туризм - (5.2) | - Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 3 | Охота и рыбалка - (5.3) | - обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| 4 | - Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0) | - сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| 5 | Общее пользование водными объектами - (11.1) | использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- - бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| 7 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| 8 | Благоустройство территории - (12.0.2) | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 10. Зоны сельскохозяйственного использования

Статья 10.1. Зона сельскохозяйственного назначения (Сх1)

Зона сельскохозяйственного использования- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного использования и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

| - № п/п |  | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Сельскохозяйственное использование - (1.0) |  | - ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 2 | Растениеводство - (1.1) |  | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 3 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур - (1.2) |  | - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 4 | Овощеводство - (1.3) |  | - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 5 | Садоводство - (1.5) |  | - Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 6 | Виноградарство - (1.5.1) |  | - возделывание винограда на виноградопригодных землях | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 7 | Выращивание льна и конопли - (1.6) |  | - выращивание льна и конопли | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 8 | Животноводство - (1.7) |  | осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. - Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| 9 | Скотоводство - (1.8) |  | осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 10 | Звероводство - (1.9) |  | осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 11 | Птицеводство - (1.10) |  | осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 12 | Свиноводство - (1.11) |  | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 13 | Научное обеспечение сельского хозяйства - (1.14) |  | - осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 14 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках - (1.16) |  | - производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 15 | Сенокошение - (1.19) |  | - кошение трав, сбор и заготовка сена | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 16 | Выпас сельскохозяйственных животных - (1.20) |  | - выпас сельскохозяйственных животных | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 17 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) |  | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 18 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) |  | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 19 | Благоустройст во территории - (12.0.2) |  | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 20 | Ведение садоводства - (13.2) |  | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | - не подлежат установлению | 3 | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  | Питомники - (1.17) | выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; - размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | - не подлежат установлению | 3 | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - 22 |  | Проведение научных испытаний - (3.9.3) | - размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Рмин – 300 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - 23 |  | Склад - (6.9) | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 10.2. Зона сельскохозяйственных предприятий (Сх2)

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Сельскохозяйственное использование - (1.0) | - ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 2 | Овощеводство - (1.3) | - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 3 | Садоводство - (1.5) | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 4 | Виноградарст во - (1.5.1) | - Возделывание винограда на виноградопригодных землях | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 5 | Животноводство - (1.7) | осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. - Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 6 | Скотоводство - (1.8) | осуществление хозяйст венной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 7 | Звероводство - (1.9) | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 8 | Птицеводство - (1.10) | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат не установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 9 | Свиноводство - (1.11) | - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 10 | Пчеловодство - (1.12) | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; - размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 11 | Рыбоводство - (1.13) | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 12 | Научное обеспечение сельского хозяйства - (1.14) | - осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 13 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции - (1.15) | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 14 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках - (1.16) | - Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 15 | Питомники - (1.17) | - выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 16 | Обеспечение сельскохозяйственного производства - (1.18) | - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 17 | Сенокошение - (1.19) | - кошение трав, сбор и заготовка сена | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 18 | Выпас сельскохозяйственных животных - (1.20) | - Выпас сельскохозяйственных животных | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 19 | Коммунальное обслуживание - (3.1) | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - Не подлежит установлению |
| - 20 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 21 | - Улично-дорожная сеть (12.0.1) | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | Склад - (6.9) | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Статья 10.3. Зона ведения садового хозяйства (Сх3)

Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны Сх3

| - № п/п | - Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка | - описание вида разрешенного использования земельного участка | - предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | - минимальные отступы от границ земельных участков, м | - предельное количество этажей | - максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| - Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Растениеводство - (1.1) | - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 2 | Овощеводство - (1.3) | - Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | - не подлежат установлению | 1 | - 3 | - 60 |
| - 3 | Питомники - (1.17) | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; - размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | - не подлежат установлению | 3 | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - 4 | - Земельные участки общего назначения (13.0) | - Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в грани цах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | - не подлежат установлению | не подлежат установлению | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - 5 | Земельные участки (территории) общего пользования - (12.0) | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 6 | Улично-дорожная сеть - (12.0.1) | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежит установлению | - не подлежит установлению |
| - 7 | Ведение огородничества - (13.1) | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен - ных нужд сельскохозяй - ственных культур; размещение хозяйствен - ных построек, не являю - щихся объектами недви - жимости, предназначен ных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - не подлежат установлению | 1 | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - 8 | Ведение садоводства - (13.2) | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | - не подлежат установлению | 3 | - не подлежат установлению | - не подлежат установлению |
| - Условно разрешенные виды использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Проведение научных испытаний - (3.9.3) | - Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Рмин – 300 - Рмакс – не подлежит установлению | 1 | - 3 | - 80 |
| - Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| - Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

*Только для объектов капитального строительства зарегистрированных до утверждения настоящих Правил землепользования и застройки, в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства

1. Для объектов капитального строительства - дом блокированной застройки, с количеством блоков не более 3, согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется. При разработке проектной документации в разделе 3 «Архитектурные и объемно-планировочные решения» подготовка цветового решения фасадов не обязательна, при условии строительства объектов с соблюдением требований пунктов 5, 6 статьи 36.1 (без использования насыщенных ярких и люминесцентных оттенков фасадов, зданий, цоколей, оконных и дверных проемов).

Глава 11. Градостроительные регламенты на прочих территориях

Территория лесов - градостроительный регламент на данной территории не подлежит установлению.

Территория акваторий - градостроительный регламент на данной территории не подлежит установлению.

Территория общего пользования - градостроительный регламент на данной территории не подлежит установлению.

Cведения, предусмотренные пунктом  6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса не приводятся.

Ознакомиться со сведениями можно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Благодарненского муниципального округа по адресу: abgosk.ru, в разделе:

https://abgosk.ru/about/dependents/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-bgo-sk/index.php

Графическая часть Правил землепользования и застройки не приводится.

Ознакомиться с графической частью можно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Благодарненского муниципального округа по адресу: abgosk.ru. в разделе

https://abgosk.ru/about/dependents/otdel-arkhitektury-i-gradostroitelstva/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-bgo-sk/index.php

| Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |
| --- | --- |

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.